金門縣○○國中消防防護計畫

中華民國101年1月1日制定

| 一、目的與適用範圍 |  |
| --- | --- |
| 1.目的 ．本計畫係依消防法第十三條暨同法施行細則第十三至十六條，規定本校防火管理的必要事項，以達到預防火災、地震及其他災害和保障人命安全、減輕災害為目的。 2.適用範圍 ．在本場所服務、出入的一切人員都必須遵守。 |  |
| 二、管理權人之職責 |  |
| 管理權人 職務：校長 姓名：林○○ | ．需選任位於管理或監督層次且具有能適當公正地執行防火管 理業務的權限者為防火管理人，使其推動防火管理業務。 ．指導監督防火管理上必要業務之推動。 ．申報消防防護計畫書。 ．管理權區分時，協同製定共同消防防護計畫。 ．消防安全設備之檢查維護之實施及監督。 ．在防火管理人製定或變更消防防護計畫時須給與必要的指示。 ．申報防火管理人之遴用及解任。 |
| 三、防火管理人之職責 |  |
| 防火管理人 職務： 總務主任 姓名：陳○○ | ．消防防護計畫之製作、檢討及變更。 ．火源使用或處理有關之指導及監督。 ．防火避難設施、用火用電設備器具、危險物品設施之檢查實施及監督。 ．電氣配線、電氣機器、機械設備之管理及安全確認。 ．消防安全設備之檢查維護之實施及監督。 ．通報、滅火、避難訓練之實施。 ．對管理權人之建議及請求指示。 ．防止物品阻礙通路、樓梯、揭示避難路線圖等避難設施之管理。 ．防止縱火之預防措施及其他防火管理上必要之事項。 ．管理權區分時，需將上揭各項事宜向共同防火管理人報告。 |
| 四、消防機關之聯絡報告 |  |
| ．消防防護計畫變更後，應於三日內依附表一 向當地消防機關提報。 ．防火管理人遴用或解任時，應於三日內依附表二 向當地消防機關提報。 ．實施通報、滅火、避難訓練時，應於三日前填註附表四向當地消防機關提報，並報告其結果。 ．消防安全設備檢查結果報告(如附件四)，甲類場所每半年一次，甲類以外 之場所每年一次。 ．遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，應另定消防防護計畫，於開工 前報消防機關核備。 |  |

| 五、火災預防管理編組 |  |
| --- | --- |
| 為預防火災發生，應針對場所之使用特性成立防火管理委員會(如附件五)，並應針對場所內之防火避難設施、使用火氣設備、瓦斯設施、電器設施及消防安全設備等實施預防管理編組，以達防火管理業務分工分責之目的。其火災預防體系分工表(如附件六)，火災預防管理編組(如附件七)。 |  |
| 防火責任者、防火員任務 | ．輔佐防火管理人 ．有關火源使用之管理。 ．有關防火避難設施、用火用電設備器具、電氣設備、危險物品設施及消防安全設備等之日常管理。 ．地震時用火用電設備器具之安全確認。 |
| 六、用火用電之監督管理 |  |
| ．定期針對使用火源、瓦斯、電器等設備實施檢查、管理、其實施計畫應明訂於「防火管理自主檢查計畫」中(如附件八)，每月至少應檢查乙次。 ．依火災預防編組表(詳如附件七)明定各樓層、用途之防火責任者、防火員。 ．防火員應對所有火源(瓦斯爐、火爐、吸菸、鍋爐)、瓦斯、電器設施進行檢查、管理。 ．使用火源設備之自行檢查結果應詳細填註。 ．瓦斯設施之自行檢查結果應詳細填註。 ．電器設施之自行檢查結果應詳細填註。 ．施工時，應製作施工中限制火源使用及會同確認等之安全計畫。 |  |
| 七、防火避難設施之自行檢查 |  |
| ．防火管理人應對場所內之防火避難設施實施自主檢查，其實施計畫應明訂於「防火管理自主檢查計畫」中（如附件八），防火責任者、防火員每月至少應檢查乙次。 ．防火避難設施之自行檢查結果應詳細填註。 |  |

| 八、消防安全設備之維護管理 |  |
| --- | --- |
| ‧管理權人為維護管理消防安全設備，應訂定「消防安全設備之檢查實施計畫」，每六個月進行一次外觀檢查、機能檢查及綜合檢查。 ‧檢查結果應於每年十二月詳細填註，並報消防機關。 |  |
| 九、自衛消防編組 |  |
| ‧火災及其他災害發生時，為使損害減至最低，以蔡月燕為自衛消防隊長，實施自衛消防編組，其編組表(如附件九)。 ‧隊長 展開自衛消防活動時，擔任指揮發號施令，同時與消防隊保持 密切連繫，順暢地展開活動。 ‧副隊長 輔助隊長，隊長不在時，代行其職務。 ‧地區隊長 擔任負責地區初期自衛消防活動之指揮工作，隨時與隊長保持 密切連繫。 ‧自衛消防隊之裝備，平時應做好維護保養工作。自衛消防隊裝備表如附件十五。 |  |
| 十二、夜間、假日之活動體制 |  |
| ‧供公眾使用建築物之場所其「日間、平常」時之從業人員數與「夜間、假日」之從業人員數明顯有極大差距時，例如設有就寢設施(如旅館、飯店、醫院、社會福利設施等)，應製作「夜間、假日自衛消防編組」，夜間、假日發生火災或其它災害時，應依「夜間、假日自衛消防編組」進行初期活動；同理，如夜間之從業人員數明顯多於日間之從業人員數，則編組另定之。 |  |
| □常駐 □巡邏 - 遠隔移報 | 夜間、假日之防火管理業務委託保全公司負責。 |
| 十三、聯絡防火管理人之事項 |  |
| 欲進行下列事項者，應於事前聯絡防火管理人，接受防火管理上之必要指示。 - 臨時使用火源時。 - 設置或變更各種燃氣設備時。 - 進行裝修、改裝時。 - 其它防火上必要之事項。 |  |

| 十四、從業人員之遵守事項 |  |
| --- | --- |
| 為防止日常各種災害，本場所之所有從業人員，應確實遵守下列事項： ‧樓梯、梯間、通路、走廊、門廳等，不得放置妨礙避難通行之物品。 ‧消防安全設備之周邊，不得放置物品妨礙使用。 ‧發現火災時，立即通報一一九，並聯絡防火管理人，同時依照消防編組分 配之任務，採取適切之行動。 ‧應在指定抽菸場所抽菸。 |  |
| 十五、防災應變之教育訓練 |  |
| ‧ 防火管理人應積極參加消防機關或防火團體舉辦之講習會或研討會，同時應隨時對從業人員辦理防火講習會或宣導會。 - 消防防護計畫之內容及各從業人員之任務，應透過防災教育周知所有從業人員。 - 實施自衛消防編組訓練，使其於災害時能迅速展開活動。 - 定期實施訓練。其中有住宿設施及夜間營業之場所，應每年進行一次以上夜間或假日之想定訓練。 - 自衛消防訓練計畫如附件三。 通報訓練--------藉由場所內之電話或其化方式進行一一九通報訓練。 滅火訓練--------水桶、滅火器、室內消防栓之操作訓練。 避難訓練--------警鈴之使用、避難器具之使狦、避難路線之確認。 ‧滅火、通報及避難訓練之實施；每年至少應舉辦一次，每次不得少於四小時，並應依附件三 事先通報當地消防機關。 |  |
| 通報訓練 | - 火警受信總機火災表示時之現場確認訓練。 - 緊急廣播設備進行廣播訓練。 - 由場所內以電話向防災中心通報之訓練。 - 由場所內以電話打一一九傳達必要情報之通報訓練。 - 由起火場所及各班對指揮官之通報訓練。 - 由指揮官對各班及消防隊傳達情報之通報訓練。 |
| 滅火訓練 | - 水桶、滅火器之使用訓練。 - 消防栓之操作、放水訓練。 - 特殊滅火設備(海龍、二氧化碳、乾粉等)之模擬操作訓練。 - 使狦火源設備(瓦斯、危險物品)之燃料遮等之訓練。 |
| 避難引導訓練 | - 由緊急廣播設備進行避難誘導訓練。 - 各場所最適當避難路徑之選擇訓練。 - 安全防護班對防火門、防火鐵捲門等之閉鎖訓練。 - 避難器具操作、處置訓練。 |
| 安全防護訓練 | ‧關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門訓練。 ‧昇降機、電扶梯之緊急處置。 ‧確認及警戒瓦斯洩漏時之狀況。 |
| 救護訓練 | - 設置緊急救護所。 - 緊急處理受傷者訓練。 - 與消防救護隊連繫，並提供情報。 |

| 十六、地震對策 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火管理人及其協辦人員，為預防地震，應透過防災教育周知所有從業人員，應一併進行下列事項： - 感覺到地震時應即關閉火源及瓦斯。 - 檢查危險物品有無掉落，傾倒之虞。 - 檢查燃氣設備、用火器具有無防止掉落措施，及簡易自動滅火裝置、燃料自動停止裝置之動作狀況。 - 檢查附屬在建築物之設施如廣告牌、窗框、外壁等及陳列物品有無倒塌、掉落、鬆脫。 - 不可匆忙往外跑。(有玻璃掉落之危險) - 由收音機、電視收集情報(避免使用電話佔線) - 掌握人數，避難到安全處所(往操場或空曠處避難) - 努力減輕、防止損害。 |  |  |  |
| 十七、施工中之防火管理 |  |  |  |
| ‧進行增建、改建、修建、室內裝修施工時，應事先與當地消防機關協調，並製作「施工中之消防計畫」。 ‧防火管理人應將下列應遵守之事項徹底周知施工單位及施工人員： 1.使用熔接、熔斷等火源施工時，應事先備妥滅火器，採取能滅火之體制。 2.施工人員不得在防火管理人指定場所以外之場所使用火源或吸煙。 3.每一施工場所應指定一名火氣負責人，按施工狀況定期報告防火管理人。 4.攜帶危險物品進入施工場所時，應先取得防火管理人之同意。 5.為預防縱火，施工現場應注意整理。 |  |  |  |
| 十八、緊急聯絡電話 |  |  |  |
| 火警救護 | 119 |  |  |
| 瓦斯公司 |  |  |  |
| 電力公司 | 05-6326211 |  |  |
| 公司主管 | 0928-116699 |  |  |
| 十九、避難路徑之確保 |  |  |  |
| ‧防火管理人應製作避難路線圖，清楚標示各層消防安全設備之位置及通往屋外之避難路線，且張貼在從業人員及進出人員顯而易見之位置。避難逃生路線圖如附件十八。 ‧戲院等有觀眾席之場所，應維持在規定使用人數內使用，以免造成避難引 導之困擾。 ‧樓梯、走廊、出入口、通道等避難路徑不得放置物品。 ‧室外樓梯、直通樓梯、安全梯、特別安全梯之緊急出入口不得設鎖。 ‧屋頂設有避難場所時，其屋頂或通往屋頂之避難路徑，不得放置妨礙避難 之物品。 ‧平時應保持防火門正常動作，不得放置妨礙防火門機能之物品。 ‧避難路徑及滅火器、室內消防栓之週邊，應經常整理不得放置妨礙避難及 滅火之物品。 |  |  |  |
| 二十、實施日期 |  |  |  |
| 本計畫自98年8月1日開始實施。 本計畫製作完成後或有變更時，應即填註附表四報當地消防機關。 管理權人 職稱：校長 姓名：林○○ 簽章 防火管理人 職稱：總務主任 姓名：李○○ 簽章 |  |  |  |

附件一              消防防護計畫製作提報表

| 受文者 |  | 金門縣消防局金湖分隊 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  | 提報消防防護計畫乙份，請予備查。 |  |  |  |  |  |  |
| 提報人 |  | 管理權人 （簽章） 地址:金門縣金湖鎮太湖路5號 電話:(082)3333333 轉101 |  |  |  |  |  |  |
| 製作人 |  | 防火管理人 （簽章） 地址: 金門縣金湖鎮太湖路5號 電話:(082)3333333 轉101 |  |  |  |  |  |  |
| 場 | 名 稱 |  |  | ○○國中 |  |  | 電話 | 電話:(082)3333333 轉101 |
| 所 | 地 址 |  |  | 金門縣金湖鎮太湖路5號 |  |  |  |  |
| 變 更 日 期 |  |  | 101年1月1日 |  | 變更原因 | 第壹次製作提報 |  |  |
| 消 防 機 關 審 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二　　    防火管理人員遴派（解任）提報表

| 受文者 |  |  | 金門縣消防局○○分隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  |  | 遴派本場所防火管理人，請予備查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提報人 |  |  | 管理權人 （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 稱 |  |  |  | ○○國中 |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |  |  |  |  | 082-333333 |  |  |
| 場 | 地 址 |  |  |  | 金門縣金湖鎮太湖路5號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理 |  |  | 姓名 | 林○○ |  |  |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |  |  |  | 082-3333333 |  |
| 所 | 權人 |  |  | 住址 | 金門縣金湖鎮太湖路5號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 身分證字號 |  |  |  | P121121212 |
| 防 |  | 姓 名 |  |  |  | 李○○ |  |  | 電 話 |  |  |  |  |  |  | 0921355555 |  |  |  |  |
|  | 選 | 身分證字號 |  |  |  | W220993740 |  | 出生年月日 |  |  |  |  |  |  | 55年02 月22 日 |  |  |  |  |  |
| 火 |  | 住 址 |  |  |  | 金門縣金寧鄉頂林路315號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 選派年月日 |  |  |  | 97 年 8月 1 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 職 稱 |  |  |  | 總務主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 | 派 | 接受講習機構 |  |  |  | 金門縣消防局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 講習年月日 |  |  |  | 98年10月30日 |  |  |  | 證書文號 |  |  |  |  |  |  | 97防初訓字第0048號 98防複訓字第000020號 |  |  |  |
| 理 | 解 任 | 姓 名 |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出生年月日 |  |  |  |  | 身份證字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 住 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 解任日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 |  | 解任原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防機關審核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三　           自衛消防訓練計畫

| 訓 練 種 別 | 訓 練 內 容 | 實 施 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 防災教育 | - 徹底周知消防防護計畫及從業人員之任務。 - 有關火災預防上遵守事項。 - 有關發生災害之周知要領及避難誘導要領。 - 其他火災預防上必要之事項。 | 8月 10 日 |
| 總合訓練 | ＊實施滅火、通報及避難訓練。 | 8月 10 日 |
|  |  | 10月 2 日 |
|  |  | 月 日 |
|  | - 實施夜間或模擬想定訓練 | 月 日 |
| 部分訓練 | ＊實施滅火、通報及避難之個別訓練。 ＊實施滅火器、消防栓之操作訓練。 | 8月 10 日 |
|  |  | 10月02日 |
|  |  | 月 日 |
|  |  | 月 日 |
|  |  | 8月 10 日 |
|  |  | 10月02 日 |
|  |  | 月 日 |
| 圖面模擬訓練 | ＊實施自衛消防隊各班之圖面模擬狀況訓練。 | 隨 時 |

註：每半年至少舉辦一次，每次不得少於四小時。

附表一　       自衛消防編組訓練計畫通報表

| 受 文 者 |  | 金門縣消防局金湖分隊 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  | 本場所擬依下列計畫實施自衛消防編組訓練，請准予備查。 |  |  |  |  |  |
| 提 報 人 |  | 管理權人 （簽章） 防火管理人 （簽章） |  |  |  |  |  |
| 場 所 | 名稱 | ○○國中 |  |  | 電話 | 082-333333 |  |
|  | 地址 | 金門縣金湖鎮太湖路5號 |  |  |  |  |  |
| 訓 練 | 日期 | 98年10月2日下午1時30分 |  |  |  |  |  |
|  | 內容 | ■滅火訓練 ■通報訓練 ■避難誘導訓練 □綜合訓練 |  |  |  |  |  |
|  | 種別 | ■白天人員之訓練 □夜間人員之訓練 □全體人員之訓練 |  |  |  |  |  |
|  | 參加人數 |  | 550 人 | 前次訓練日期 |  |  | 98/8/10 |
|  | 派員指導 |  | ■要 □不要 | 消防車支援 |  |  | □要 輛 ■不要 |
|  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 審 核 情 形 |  |  |  |  |  |  |  |

附件四　            消防安全設備檢查記錄表

| 場所 名稱 | ○○國中 |  |  | 地 址 | 金門縣金湖鎮太湖路5號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  | 05-6312888 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查 時間 |  | 負責 人 | 姓名 |  |  |  | 出生日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 身分證字號 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 戶籍 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物使用執照： 營業事業登記證： |  |  |  |  | 建築物總樓層 |  |  | 地上 層 地下 層 |  |  |  |  |  |  |  | 公司商 號名稱 |  | 統一編號： |  |
|  |  |  |  |  | 檢查樓層面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查 單位 |  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |  |  |  | 檢查人 員姓名 |  |  |  |
|  | ■滅火器 ■自動撒水設備□海龍自動滅火設備■火警自動警報設備□出口標示燈 □自動滅火器 □水霧滅火設備□二氧化碳滅火設備■緊急廣播設備 ■避難方向指示燈（標） ■室內消防栓 □泡沫滅火設備□乾粉自動滅火設備■緊急照明設備□避難器具燈□採水設施 □緊急電源 □緊急電源插座□室內排煙設備□特別安全梯、緊急昇降機間排煙設備□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項別 | 項 目 |  |  |  |  | 檢查不符內容 |  |  | 項別 |  |  | 項 目 |  |  |  |  |  |  | 檢查不符內容 |
| 滅 火 器 | ■符合 A □藥劑過期 B □配件損壞 C □數量不足 D □壓力不足 E □其 他 |  |  |  |  |  |  |  | 火 警 自 動 警 報 設 備 |  |  | ■符合 A □受信機故障或損壞 B □探測器拆除或損壞 C □探測器被油漆或脫落 D □手動報警機故障 E □報警標示燈故障 F □火警警鈴故障 G □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室 內 消 防 栓 | ■符合 A □泵浦組件故障 B □箱內裝備不足或損壞 C □消防栓箱被遮蓋 D □水壓不足 E □送水口損壞 F □未設送水口標示字樣 G □底器故障 H □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 緊 急 廣 播 設 備 |  |  | ■符合 A □故障或拆除 B □無法緊急廣播 C □音量不足 D □未設鋼質導線管 E □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 動 撒 水 設 備 | ■符合 A □泵浦組件故障 B □撒水頭損壞或拆除 C □撒水淨空間不足 D □查驗管拆除 E □送水口損壞 F □未設送水口標示字樣 G □自動警報逆止閥損壞 H □其他 |  |  |  |  |  |  |  | 緊 急 照 明 設 備 |  |  | ■符合 A □故障 B □拆除 C □擅設分路開關 D □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出 口 標 示 燈 |  |  | □符合 A □故障 B □拆除 C □未設於安全門上方 D □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 動 泡 沫 滅 火 設 備 | □符合 A □泵浦組件故障 B □壓力錶損壞 C □泡沫頭損壞或拆除 D □自動警報逆止閥損壞 E □感知撒水頭損壞或拆除 F □泡沫頭放水障礙 G □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示燈（標） 避難方向指 |  |  | ■符合 A □故障 B □拆除 C □脫落 D □其他 |  |  |  |  |  |  |  |

| 自 動 水 霧 滅 火 設 備 | □符合 A □泵浦組件故障 B □自動警報逆止閥損壞 C □水霧頭損壞或拆除 D □水霧頭放水障礙 E □感知撒水頭損壞或拆除 F □送水口損壞 G □未設送水口標示字樣 H □其他 |  | 避 難 器 具 名 稱 | □符合 A □故障或拆除 B □開口封閉 C □遮蔽形成使用障礙 D □標示脫落或拆除 E □其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 緊 急 電 源 | □符合 A □未設自動切換裝置 B □自動切換裝置故障 C □其他 |  |
| 海龍滅火設備 自動二氧化碳 | □符合 A □啟動裝置故障 B □控制燈故障 C □自動警報裝置故障 D □噴頭拆除或損壞 E □其他 |  | 緊 急 電 源 插 座 | □符合 A □標示脫落 B □相序不符 C □未接緊急電源 D □其他 |  |
| 昇降機間排煙設備 特別安全梯及緊急 | □符合 A □排煙＜進風＞機故障 B □排煙＜進風＞口故障拆除或遮蔽 C □連動用探測器損壞或拆除 D □排煙受信機故障 E □排煙進風量不足 F □其他 |  | 室 內 排 煙 設 備 | □符合 A □排煙機故障 B □排煙口故障拆除或遮蔽 C □連動用探測器損壞或拆除 D □排煙受信機故障 E □排煙進風量不足 F □其他 |  |
|  |  |  | 陪 檢 人 員 簽 章 |  |  |
| 採 水 設 施 | □符合 A □採水口損壞或未標示 B □採水泵組件故障 C □採水泵水壓不足 D □採水泵啟動裝置故障 E □其他 |  |  |  |  |

附件五          98學年度防火管理委員會組織表

|  | 職 稱 | 姓 名 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 任 委 員 | 校 長 | 林 ○ ○ |  |
| 副 主 任 委 員 | 教 導 主 任 | 蔡 ○ ○ |  |
| 總 幹 事 | 總 務 主 任 | 李 ○ ○ |  |
| 委 員 | 訓 導 主 任 | 陳 ○ ○ |  |
| 委 員 | 輔 導 主 任 | 陳 ○ ○ |  |
| 委 員 | 生 教 組 長 | 楊 ○ ○ |  |
| 委 員 | 事 務 組 長 | 林 ○ ○ |  |
| 委 員 | 體 育 組 長 | 王 ○ ○ |  |
| 委 員 | 訓 育 組 長 | 許 ○ ○ |  |
| 委 員 | 衛 生 組 長 | 彭 ○ ○ |  |
| 委 員 | 註 冊 組 長 | 黃 ○ ○ |  |
| 委 員 | 教 學 組 長 | 廖 ○ ○ |  |
| 委 員 | 資 訊 組 長 | 林 ○ ○ |  |

附件六         火災預防體系分工表

| 項 目 | 負 責 部 門 | 職 稱 | 姓 名 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火避難設施 | 總務處 | 總務主任 | 李○○ |  |
| 使用火氣設備 | 總務處 | 工友 | 蘇○○ |  |
| 瓦斯設施 | 總務處 | 工友 | 林○○ |  |
| 電器設施 | 總務處 | 工友 | 陳○○ |  |
| 消防安全設備 | 總務處 | 總務主任 | 李○○ |  |
| 防火教育訓練 | 教導處 | 生教組長 | 楊○○ |  |
| 施工中防火管理 | 總務處 | 總務主任 | 李○○ |  |
| 防止縱火預防措施 | 學務處 | 學務主任 | 陳○○ |  |

附件七           火災預防管理編組表

| 防火 管理人 | 防 火 責 任 者 |  | 場 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 職稱：總務主任 姓名：李○○ | 教學一樓 | 職稱：教師 姓名：廖○○ | 教室、走廊、樓梯 |
|  | 教學二樓 | 職稱：教師 姓名：林○○ | 教室、走廊、樓梯 |
|  | 教學三樓 | 職稱：教師 姓名：陳○○ | 教室、走廊、樓梯 |
|  | 研習大樓 | 職稱：教師 姓名：陳○○ | 教室、走廊、樓梯 |
|  | 專科大樓 | 職稱：資料組長 姓名：蔡○○ | 教室、走廊、樓梯 |
|  | 行政一樓 | 職稱：生教組長 姓名：楊○○ | 教室、走廊、樓梯 |
|  | 行政二樓 | 職稱：體育組長 姓名：王○○ | 教室、走廊、樓梯 |
|  | 行政三樓 | 職稱：衛生組長 姓名：彭○○ | 教室、走廊、樓梯 |
|  | 戶外區域 | 職稱：替代役 姓名：陳○○ | 操場、電器設備、消防設備 |

附件八          防火管理自主檢查計畫

| 檢查對象 | 負 責 檢 查 人 | 檢 查 內 容 | 實 施 次 數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火避難設 施 | 職稱：總務主任 姓名：李○○ | - 依附件九 自行檢查防火避難設施 - 避難出口、走廊、樓梯、陽台、避難通道之檢查 - 防火門、防火鐵捲門、排煙口之檢查 - 防止縱火對策 - 有無易形成能自由出入之死角之樓梯、走廊，及物品之清除、整理之檢查。 - 較少使用場所（儲藏、雜物倉庫等）之上鎖及整理狀況之檢查。 - 防止外人任意進入建築物基地內之檢查措施。 - 窗戶、車庫、停車場內車輛之上鎖檢查 | 每月至少檢查一 次 |
| 使用火氣設 備 | 職稱：替代役 姓名：陳○○ | - 依附件十 自行檢查使用火氣設備 - 各項使用器具、燃料放置場等使用火氣場所之管理及檢查 | 同上 |
| 瓦斯設施 | 職稱：工友 姓名：蘇○○ | - 依附件十一 自行檢查瓦斯設施 - 瓦斯器具、瓦斯配管(含橡皮管)、開關閥、可燃性氣體有滯留顧慮之天花板及地板面空間之檢查 | 同上 |
| 電器設施 | 職稱：替代役 姓名：陳○○： | - 依附件十二 自行檢查電器設施 - 電氣配線、排風機、馬達、照明器具等之檢查 | 同上 |

註：上述之檢查對象每個月應至少檢查一次以上

附件九

自衛消防隊編組表

| 自衛消防隊長 |  | 陳○○ |  | 指揮、命令及監督自衛消防編組。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自衛消防副隊長 |  | 李○○ |  | 輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理其餘任務。 |
| 班別 | 成員 |  | 任務 |  |
| 通報班 | 班長 陳○○ |  | 1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： 報案範例 火災！在○路○段○巷○弄○號○樓，附近有○○○○○○○○在○樓的○○○燃燒。報案人電話：○○○○－○○○○. 2.向場所內部人員緊急廣播及通報。 3.聯絡有關人員（依緊急聯絡表）。其重點如下： 瓦斯公司：○○○－○○○○ 保全公司：○○○-○○○○ 電力公司：○○○－○○○○ 公司主管：○○○-○○○○. 4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 緊急廣播例（重複二次以上） 這裡是（行政室（或其它適合之單位）），現在在○○樓發生火災！○樓及○樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依照配置位置就定位！各層火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。從業人員請讓電梯停在一樓！「各位來賓、家屬及病患請依照引導人員之指示避難逃生。」請絕對不要搭乘電梯。. |
| 滅火班 | 班長 楊○○王○○ 成員 陳○○ |  | 1.指揮成員展開滅火工作。 2.使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器; 消防栓. 拔安全插銷 噴嘴對準火源 用力壓握把; 按下起動開關 連接延伸水帶 打開消防栓放水. 3.與消防隊連繫並協助之。 |
| 避難引導班 | 班長 蔡○○ 成員 黃○○ |  | 1.於起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 2.開放並確認緊急出口之開啟。 3.移除造成避難障礙之物品。 4.無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 5.運用繩索等，劃定警戒區。 6.操作避難器具、擔任避難引導。 重點; 必要裝備. 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。; ‧各居室、避難出口之萬用鑰匙。 ‧手提擴音機 ‧繩索。 - 手電筒。 ‧其他必要之器材。. |
| 安全防護班 | 班長 蘇○○ 林○○ |  | 1.立即前往火災發生地區，關閉防火鐵捲門、防火門。 2.緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 3.電梯、電扶梯之緊急處置。 |  |
| 救護班 | 班長 葉○○ 成員 李○○ |  | 1.緊急救護所之設置。 2.受傷人員之緊急處理。 3.與消防人員聯絡並提供資訊。 |  |

附件十  雲林縣虎尾鎮東仁國民中學位置圖

中華路

東興路170巷

`東義路

東明路51巷

林森路一段

東  明   路

龍善宮

○   ○   國    中

太湖路

附件十一  金門縣金湖鎮○○國民中學避難生路線圖

大門

操場含跑道

行政大樓

研習大樓

大門

專科大樓

教學大樓

後   門