| 環保局每月檢測清水水質 （96）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢測項目 | 舊金城水塔(舊金城162號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位 | 飲用水標準 |
|  | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| pH | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 6.6 |  | 6.0-8.5 |
| 自由餘氯 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.26 | 0.22 | 0.53 | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.55 | 0.51 | mg/L | 0.2-1.0 |
| 氯鹽 | 31.5 | 187 | 171 | 39.7 | 153 | 38.7 | 114 | 110 | 96.0 | 101 | 135 | 115 | mg/L | 250 |
| 大腸桿菌群 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/100mL | 6 |
| 色度 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 鉑鈷單位 | 5 |
| 硬度 | 38.6 | 188 | 144 | 58.0 | 190 | 63.4 | 69.3 | 63.4 | 76.0 | 63.4 | 87.1 | 72.0 | mg/L | 300 |
| 氨氮 | N.D | N.D | 0.06 | N.D | 0.09 | N.D | N.D | 0.01 | N.D | N.D | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | 0.001 | N.D | 0.006 | N.D | 0.004 | N.D | 0.001 | 0.002 | 0.003 | N.D | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 硝酸鹽氮 | 8.00 | 0.41 | 4.22 | 8.44 | 1.10 | 7.59 | 8.31 | 8.06 | 8.77 | 7.96 | 7.83 | 8.00 | mg/L | 10 |
| 硫酸鹽 | 7.84 | 81.6 | 49.2 | 11.1 | 57.8 | 10.5 | 20.8 | 16.6 | 15.6 | 16.1 | 19.5 | 18.2 | mg/L | 250 |
| 總溶解固體 | 195 | 448 | 494 | 219 | 495 | 242 | 406 | 329 | 332 | 324 | 420 | 348 | mg/L | 500 |
| 總菌落數 | <5 | 18 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 55 | <5 | <5 | 68 | CFU/mL | 100 |
| 濁度 | 0.40 | 0.55 | 1.00 | 0.65 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | NTU | 2 |
| 總三鹵甲烷 | N.D | 0.07 | - | - | 0.01 | N.D | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | mg/L | 0.08 |

附記 : 不符環保標準以「*」表示。

| 環保局每月檢測清水水質 （96）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢測項目 | 莒光供水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位 | 飲用水標準 |
|  | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| pH | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 6.7 |  | 6.0-8.5 |
| 自由餘氯 | 0.32 | 0.51 | 0.44 | 0.38 | 0.52 | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.49 | 0.52 | 0.45 | 0.50 | mg/L | 0.2-1.0 |
| 氯鹽 | 89.9 | 82.5 | 119 | 87.8 | 86.0 | 79.7 | 117 | 107 | 94.9 | 102 | 125 | 116 | mg/L | 250 |
| 大腸桿菌群 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/100mL | 6 |
| 色度 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 鉑鈷單位 | 5 |
| 硬度 | 59.4 | 53.5 | 66.0 | 60.0 | 66.0 | 59.4 | 75.2 | 67.3 | 66.0 | 59.4 | 77.2 | 80.0 | mg/L | 300 |
| 氨氮 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0.01 | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | 0.002 | N.D | N.D | 0.001 | 0.002 | 0.001 | N.D | N.D | 0.002 | N.D | N.D | 0.001 | mg/L | 0.1 |
| 硝酸鹽氮 | 8.84 | 8.84 | 9.78 | 9.13 | 8.55 | 8.61 | 8.25 | 8.08 | *11 | 7.8 | 7.67 | 7.92 | mg/L | 10 |
| 硫酸鹽 | 15.2 | 15.3 | 49.1 | 16.2 | 16.5 | 16.0 | 21.0 | 16.1 | 15.1 | 16.1 | 18.6 | 18.2 | mg/L | 250 |
| 總溶解固體 | 248 | 302 | 274 | 317 | 332 | 266 | 437 | 327 | 330 | 341 | *528 | 358 | mg/L | 500 |
| 總菌落數 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | CFU/mL | 100 |
| 濁度 | 0.35 | 0.40 | 0.70 | 0.85 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.55 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | NTU | 2 |
| 總三鹵甲烷 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | mg/L | 0.08 |

附記 : 不符環保標準以「*」表示。

| 環保局每月檢測清水水質 （96）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢測項目 | 金城水塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位 | 飲用水標準 |
|  | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| pH | 7.6 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 7.1 |  | 6.0-8.5 |
| 自由餘氯 | 0.21 | 0.58 | 0.68 | 0.46 | 0.61 | 0.39 | 0.72 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.52 | 0.38 | mg/L | 0.2-1.0 |
| 氯鹽 | 27.2 | 27.5 | 26.2 | 27.7 | 23.9 | 27.3 | 30.3 | 25.9 | 29.6 | 28.2 | 26.9 | 27.1 | mg/L | 250 |
| 大腸桿菌群 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/100mL | 6 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 鉑鈷單位 | 5 |
| 硬度 | 19.8 | 19.8 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 71.3 | 29.7 | 17.8 | 40.0 | 43.6 | 19.8 | 26.0 | mg/L | 300 |
| 氨氮 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0.001 | N.D | 0.001 | N.D | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 硝酸鹽氮 | 4.71 | 5.12 | 5.18 | 5.82 | 5.35 | 4.65 | 4.77 | 4.77 | 5.90 | 5.07 | 4.90 | 4.59 | mg/L | 10 |
| 硫酸鹽 | 2.89 | 1.42 | 1.68 | 1.68 | 1.48 | 5.12 | 5.33 | 5.16 | 1.34 | 1.88 | 1.83 | 1.55 | mg/L | 250 |
| 總溶解固體 | 123 | 124 | 137 | 168 | 142 | 102 | 154 | 169 | 140 | 122 | 210 | 165 | mg/L | 500 |
| 總菌落數 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | CFU/mL | 100 |
| 濁度 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.80 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | NTU | 2 |
| 總三鹵甲烷 | N.D | N.D | - | - | N.D | N.D | N.D | N.D | - | - | N.D | N.D | mg/L | 0.08 |

附記 : 不符環保標準以「*」表示。

| 環保局每月檢測清水水質 （96）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢測項目 | 西埔頭水塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位 | 飲用水標準 |
|  | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| pH | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 6.0 | 6.8 |  | 6.0-8.5 |
| 自由餘氯 | 0.53 | 0.56 | 0.50 | 0.31 | 0.62 | 0.57 | 0.59 | 0.36 | 0.56 | 0.45 | 0.35 | 0.47 | mg/L | 0.2-1.0 |
| 氯鹽 | 34.2 | 35.7 | 32.8 | 34.4 | 30.3 | 34.8 | 35.4 | 33.6 | 32.2 | 43.8 | 30.3 | 30.0 | mg/L | 250 |
| 大腸桿菌群 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/100mL | 6 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | *10 | <5 | <5 | <5 | <5 | 鉑鈷單位 | 5 |
| 硬度 | 28.7 | 28.7 | 29.0 | 27.0 | 28.0 | 31.7 | 27.7 | 31.7 | 29.0 | 39.6 | 27.7 | 44.0 | mg/L | 300 |
| 氨氮 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0.02 | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | N.D | N.D | N.D | 0.002 | N.D | N.D | 0.001 | N.D | 0.001 | 0.001 | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 硝酸鹽氮 | 6.29 | 6.65 | 6.99 | 7.13 | 6.63 | 5.96 | 6.38 | 6.29 | 7.13 | 5.99 | 6.57 | 6.57 | mg/L | 10 |
| 硫酸鹽 | 5.56 | 7.49 | 4.56 | 7.31 | 7.00 | 7.28 | 7.57 | 5.80 | 4.6 | 12.6 | 5.42 | 4.95 | mg/L | 250 |
| 總溶解固體 | 126 | 148 | 174 | 181 | 160 | 154 | 175 | 146 | 138 | 172 | 220 | 162 | mg/L | 500 |
| 總菌落數 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | CFU/mL | 100 |
| 濁度 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.90 | 0.30 | 0.20 | 0.80 | 0.35 | 0.50 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | NTU | 2 |
| 總三鹵甲烷 | N.D | N.D | - | - | N.D | N.D | N.D | N.D | - | - | N.D | N.D | mg/L | 0.08 |

附記 : 不符環保標準以「*」表示。

| 環保局每月檢測清水水質 （96）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢測項目 | 瓊林水塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位 | 飲用水標準 |
|  | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| pH | 7.5 | 6.5 | 7.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.8 |  | 6.0-8.5 |
| 自由餘氯 | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.58 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.49 | 0.28 | mg/L | 0.2-1.0 |
| 氯鹽 | 50.3 | 50.6 | 45.2 | 48.2 | 46.7 | 50.2 | 52.1 | 48.3 | 50.2 | 51.7 | 45.7 | 47.3 | mg/L | 250 |
| 大腸桿菌群 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/100mL | 6 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 鉑鈷單位 | 5 |
| 硬度 | 35.6 | 33.7 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 39.6 | 51.5 | 29.7 | 54.0 | 49.5 | 23.8 | 38.0 | mg/L | 300 |
| 氨氮 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0.01 | 0.08 | N.D | mg/L | 0.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | 0.002 | N.D | N.D | N.D | N.D | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | N.D | mg/L | 0.1 |
| 硝酸鹽氮 | 5.11 | 5.80 | 5.42 | 5.10 | 5.35 | 4.96 | 5.16 | 5.17 | 5.00 | 4.68 | 5.57 | 4.37 | mg/L | 10 |
| 硫酸鹽 | 19.7 | 20.5 | 19.0 | 20.5 | 18.4 | 22.9 | 23.2 | 19.2 | 19.1 | 19.7 | 17.7 | 17.8 | mg/L | 250 |
| 總溶解固體 | 206 | 236 | 200 | 273 | 218 | 203 | 218 | 208 | 236 | 224 | 288 | 216 | mg/L | 500 |
| 總菌落數 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | CFU/mL | 100 |
| 濁度 | 0.55 | 0.25 | 0.20 | 0.70 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | NTU | 2 |
| 總三鹵甲烷 | N.D | N.D | - | - | N.D | N.D | N.D | N.D | - | - | N.D | N.D | mg/L | 0.08 |

附記 : 不符環保標準以「*」表示。

| 環保局每月檢測清水水質 （96）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢測項目 | 東堡溝供水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位 | 飲用水標準 |
|  | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| pH | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |  | 6.0-8.5 |
| 自由餘氯 | 0.24 | 0.57 | 0.42 | 0.31 | 0.36 | 0.26 | 0.42 | 0.70 | 0.32 | 0.40 | 0.51 | 0.76 | mg/L | 0.2-1.0 |
| 氯鹽 | 56.7 | 57.2 | 52.8 | 53.1 | 45.9 | 55.4 | 57.6 | 58.1 | 58.5 | 60.2 | 55.2 | 55.7 | mg/L | 250 |
| 大腸桿菌群 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/100mL | 6 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | *10 | <5 | <5 | <5 | <5 | 鉑鈷單位 | 5 |
| 硬度 | 32.7 | 32.7 | 35.0 | 33.0 | 33.0 | 33.7 | 46.5 | 33.7 | 52.0 | 31.7 | 33.7 | 36.0 | mg/L | 300 |
| 氨氮 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0.02 | N.D | 0.02 | mg/L | 0.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | 0.002 | N.D | N.D | N.D | N.D | 0.002 | 0.002 | N.D | 0.002 | N.D | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 硝酸鹽氮 | 7.12 | 7.28 | 6.97 | 7.12 | 7.02 | 6.44 | 6.81 | 7.29 | 7.44 | 7.03 | 6.72 | 6.65 | mg/L | 10 |
| 硫酸鹽 | 3.3 | 2.03 | 2.01 | 2.08 | 1.78 | 5.27 | 5.37 | 5.86 | 1.82 | 2.08 | 1.7 | 1.65 | mg/L | 250 |
| 總溶解固體 | 216 | 232 | 240 | 250 | 230 | 186 | 243 | 208 | 216 | 205 | 280 | 208 | mg/L | 500 |
| 總菌落數 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | CFU/mL | 100 |
| 濁度 | 0.15 | 0.15 | 0.40 | 0.55 | 0.45 | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | NTU | 2 |
| 總三鹵甲烷 | N.D | N.D | - | - | N.D | N.D | N.D | N.D | - | - | N.D | N.D | mg/L | 0.08 |

附記 : 不符環保標準以「*」表示。

| 環保局每月檢測清水水質 （96）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢測項目 | 昔果山供水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位 | 飲用水標準 |
|  | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| pH | 7.5 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 6.4 |  | 6.0-8.5 |
| 自由餘氯 | 0.48 | 0.59 | 0.50 | 0.52 | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 0.57 | 0.63 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | mg/L | 0.2-1.0 |
| 氯鹽 | 35.2 | 34.9 | 31.6 | 32.3 | 28.4 | 38.5 | 43.4 | 40.8 | 40.7 | 37.7 | 39.3 | 40.4 | mg/L | 250 |
| 大腸桿菌群 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/100mL | 6 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | 鉑鈷單位 | 5 |
| 硬度 | 21.8 | 24.8 | 23.0 | 44.0 | 22.0 | 29.7 | 31.7 | 21.8 | 26.0 | 27.7 | 29.7 | 26.0 | mg/L | 300 |
| 氨氮 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0.01 | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | 0.001 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0.001 | N.D | 0.001 | 0.001 | 0.001 | N.D | mg/L | 0.1 |
| 硝酸鹽氮 | 3.63 | 4.72 | 4.27 | 4.96 | 4.04 | 3.67 | 3.88 | 4.28 | 4.12 | 3.96 | 3.98 | 3.97 | mg/L | 10 |
| 硫酸鹽 | 2.92 | 1.36 | 1.36 | 1.63 | 1.36 | 1.13 | 5.35 | 5.33 | 1.10 | 1.78 | 1.07 | 0.91 | mg/L | 250 |
| 總溶解固體 | 150 | 114 | 158 | 183 | 166 | 124 | 220 | 157 | 148 | 170 | 236 | 152 | mg/L | 500 |
| 總菌落數 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | CFU/mL | 100 |
| 濁度 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.95 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | NTU | 2 |
| 總三鹵甲烷 | N.D | N.D | - | - | N.D | N.D | N.D | N.D | - | - | N.D | N.D | mg/L | 0.08 |

附記 : 不符環保標準以「*」表示。

| 環保局每月檢測清水水質 （96）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢測項目 | 海水淡化場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位 | 飲用水標準 |
|  | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| pH | 7.7 | 7.3 | - | 7.3 | 6.0 | 7.4 | 6.6 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.2 |  | 6.0-8.5 |
| 自由餘氯 | 0.32 | 0.57 | - | 0.83 | *0.1 | *0.1 | 0.39 | 0.52 | *0.1 | 0.99 | 0.25 | 0.32 | mg/L | 0.2-1.0 |
| 氯鹽 | 163 | 190 | - | 172 | 137 | 167 | 195 | 193 | 192 | 190 | 147 | 143 | mg/L | 250 |
| 大腸桿菌群 | <1 | <1 | - | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/100mL | 6 |
| 色度 | <5 | <5 | - | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 鉑鈷單位 | 5 |
| 硬度 | 20.3 | 25.7 | - | 19.0 | 18.5 | 72.0 | 32.3 | 21.8 | 44.0 | 64.0 | 21.8 | 28.0 | mg/L | 300 |
| 氨氮 | N.D | N.D | - | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | 0.003 | 0.001 | - | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | N.D | 0.002 | 0.001 | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 硝酸鹽氮 | 0.01 | 0.02 | - | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0.01 | 0.01 | mg/L | 10 |
| 硫酸鹽 | 6.48 | 7.90 | - | 7.73 | 7.2 | 7.71 | 8.64 | 5.00 | 6.16 | 5.01 | 5.68 | 5.00 | mg/L | 250 |
| 總溶解固體 | 345 | 304 | - | 420 | 300 | 278 | 326 | 342 | 352 | 334 | 446 | 224 | mg/L | 500 |
| 總菌落數 | <5 | <5 | - | <5 | <5 | <5 | <5 | *650 | <5 | <5 | <5 | <5 | CFU/mL | 100 |
| 濁度 | 0.20 | 0.55 | - | 0.55 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.50 | 0.10 | 0.15 | NTU | 2 |
| 總三鹵甲烷 | N.D | N.D | - | - | N.D | N.D | N.D | N.D | - | - | - | N.D | mg/L | 0.08 |

附記 : 不符環保標準以「*」表示。

| 環保局每月檢測清水水質 （96）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢測項目 | 太湖淨水場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位 | 飲用水標準 |
|  | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| pH | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 6.9 |  | 6.0-8.5 |
| 自由餘氯 | 0.52 | 0.45 | 0.34 | 0.55 | *0.1 | 0.55 | 0.51 | 0.22 | 0.50 | 0.97 | 0.46 | 0.35 | mg/L | 0.2-1.0 |
| 氯鹽 | 70.1 | 70.2 | 71.2 | 64.9 | 51.5 | 64.0 | 69.4 | 66.2 | 65.2 | 63.3 | 66.3 | 70.3 | mg/L | 250 |
| 大腸桿菌群 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/100mL | 6 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | *20 | <5 | <5 | <5 | <5 | 鉑鈷單位 | 5 |
| 硬度 | 97.0 | 101 | 104 | 90.0 | 86.0 | 76.0 | 72.7 | 99.0 | 88.0 | 100 | 83.2 | 92.0 | mg/L | 300 |
| 氨氮 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | *0.34 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | 0.004 | N.D | N.D | N.D | 0.004 | 0.001 | *0.42 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 硝酸鹽氮 | 0.16 | 0.11 | 0.25 | 0.20 | 0.42 | 0.66 | 0.92 | 0.50 | 0.48 | 0.71 | 0.17 | 0.18 | mg/L | 10 |
| 硫酸鹽 | 39.3 | 44.3 | 48.1 | 41.8 | 36.3 | 38.5 | 39.4 | 36.2 | 40.2 | 42.7 | 41.6 | 47.1 | mg/L | 250 |
| 總溶解固體 | 280 | 269 | 262 | 350 | 249 | 206 | 191 | 248 | 278 | 256 | 414 | 239 | mg/L | 500 |
| 總菌落數 | <5 | <5 | <5 | <5 | 80 | <5 | <5 | *550 | <5 | 60 | <5 | <5 | CFU/mL | 100 |
| 濁度 | 0.45 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | 0.20 | NTU | 2 |
| 總三鹵甲烷 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | mg/L | 0.08 |

附記 : 不符環保標準以「*」表示。

| 環保局每月檢測清水水質 （96）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢測項目 | 榮湖淨水場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位 | 飲用水標準 |
|  | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| pH | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.3 |  | 6.0-8.5 |
| 自由餘氯 | 0.35 | 0.62 | 0.46 | 0.42 | *0.1 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.36 | 0.51 | mg/L | 0.2-1.0 |
| 氯鹽 | 39.6 | 38.2 | 40.7 | 39 | 30.3 | 30.6 | 35.7 | 34.4 | 34.1 | 35.2 | 37.0 | 63.0 | mg/L | 250 |
| 大腸桿菌群 | <1 | <1 | <1 | <1 | 5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/100mL | 6 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 鉑鈷單位 | 5 |
| 硬度 | 79.2 | 79.2 | 88.0 | 86.0 | 88.0 | 80.0 | 78.8 | 67.3 | 80.0 | 100 | 81.2 | 116 | mg/L | 300 |
| 氨氮 | N.D | 0.02 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0.02 | N.D | 0.03 | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | 0.003 | N.D | N.D | N.D | 0.002 | N.D | 0.001 | N.D | 0.003 | 0.001 | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 硝酸鹽氮 | 0.49 | 0.56 | 0.33 | 0.18 | 0.14 | 1.19 | 0.09 | 0.07 | 0.47 | 0.26 | 0.44 | 0.42 | mg/L | 10 |
| 硫酸鹽 | 44.4 | 47.6 | 60.6 | 51.4 | 41.8 | 57.0 | 47.2 | 40.8 | 43.3 | 44.2 | 42.3 | 44.0 | mg/L | 250 |
| 總溶解固體 | 197 | 196 | 165 | 260 | 206 | 151 | 167 | 183 | 196 | 210 | 328 | 282 | mg/L | 500 |
| 總菌落數 | <5 | <5 | <5 | <5 | *990 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 75 | CFU/mL | 100 |
| 濁度 | 0.20 | 0.55 | 0.50 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | 0.80 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | NTU | 2 |
| 總三鹵甲烷 | 0.04 | 0.04 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.08 | *0.09 | - | - | 0.04 | 0.05 | mg/L | 0.08 |

附記 : 不符環保標準以「*」表示。

| 環保局每月檢測清水水質 （96）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢測項目 | 陽明加壓站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位 | 飲用水標準 |
|  | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| pH | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.9 |  | 6.0-8.5 |
| 自由餘氯 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.87 | *0.06 | 0.59 | *0.04 | 0.34 | 0.59 | 0.89 | 0.89 | 0.80 | mg/L | 0.2-1.0 |
| 氯鹽 | 68.5 | 72.8 | 74.0 | 65.9 | 54.7 | 65.6 | 71.8 | 75.2 | 64.6 | 65.2 | 66.0 | 71.3 | mg/L | 250 |
| 大腸桿菌群 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/100mL | 6 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | *60 | <5 | <5 | <5 | <5 | 鉑鈷單位 | 5 |
| 硬度 | 95.0 | 101 | 106 | 92.0 | 86.0 | 80.0 | 80.8 | 95.0 | 94.0 | 84.0 | 83.2 | 108 | mg/L | 300 |
| 氨氮 | N.D | N.D | N.D | N.D | 0.01 | N.D | N.D | N.D | N.D | 0.02 | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | 0.004 | N.D | N.D | 0.002 | 0.006 | 0.001 | *0.4 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 硝酸鹽氮 | 0.15 | 0.10 | 0.28 | 0.19 | 0.45 | 0.65 | 1.46 | 0.65 | 0.56 | 0.70 | 0.17 | 0.18 | mg/L | 10 |
| 硫酸鹽 | 40.2 | 44.2 | 47.8 | 42.3 | 36.5 | 38.7 | 39.8 | 37.3 | 40.6 | 42.9 | 41.6 | 47.4 | mg/L | 250 |
| 總溶解固體 | 258 | 260 | 276 | 283 | 246 | 218 | 204 | 194 | 268 | 254 | 380 | 214 | mg/L | 500 |
| 總菌落數 | <5 | <5 | <5 | 68 | 83 | <5 | 45 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | CFU/mL | 100 |
| 濁度 | 0.40 | 0.70 | 0.70 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 1.60 | 0.15 | 1.00 | 0.25 | 0.15 | NTU | 2 |
| 總三鹵甲烷 | 0.05 | 0.06 | - | - | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | - | - | 0.07 | 0.05 | mg/L | 0.08 |

附記 : 不符環保標準以「*」表示。

| 環保局每月檢測清水水質 （96）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢測項目 | 述美國小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位 | 飲用水標準 |
|  | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| pH | 6.8 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.6 |  | 6.0-8.5 |
| 自由餘氯 | 0.33 | 0.40 | 0.29 | 0.20 | *0.1 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.30 | 0.27 | 0.39 | mg/L | 0.2-1.0 |
| 氯鹽 | 42.0 | 42.7 | 43.1 | 43.1 | 30.2 | 31.2 | 38.6 | 36.9 | 35.2 | 36.5 | 47.9 | 64.0 | mg/L | 250 |
| 大腸桿菌群 | <1 | <1 | <1 | <1 | 5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/100mL | 6 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 鉑鈷單位 | 5 |
| 硬度 | 79.2 | 87.1 | 86 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 68.7 | 79.2 | 80.0 | 80.0 | 87.1 | 124 | mg/L | 300 |
| 氨氮 | 0.01 | 0.01 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0.05 | N.D | 0.03 | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | N.D | 0.003 | 0.002 | 0.001 | N.D | mg/L | 0.1 |
| 硝酸鹽氮 | 0.46 | 0.54 | 0.34 | 0.19 | 0.14 | 0.95 | 0.10 | 0.07 | 0.57 | 0.26 | 0.35 | 0.41 | mg/L | 10 |
| 硫酸鹽 | 44.7 | 50.0 | 61.0 | 52.2 | 42.3 | 53.0 | 49.5 | 41.3 | 43.3 | 45.4 | 50.3 | 44.0 | mg/L | 250 |
| 總溶解固體 | 210 | 168 | 220 | 249 | 213 | 179 | 99.5 | 140 | 185 | 202 | 336 | 292 | mg/L | 500 |
| 總菌落數 | <5 | <5 | <5 | <5 | *810 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | CFU/mL | 100 |
| 濁度 | 0.20 | 0.70 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | NTU | 2 |
| 總三鹵甲烷 | 0.04 | 0.05 | - | - | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | - | - | 0.05 | 0.06 | mg/L | 0.08 |

附記 : 不符環保標準以「*」表示。

| 環保局每月檢測清水水質 （96）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢測項目 | 美人山水塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位 | 飲用水標準 |
|  | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| pH | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |  | 6.0-8.5 |
| 自由餘氯 | *0.19 | 0.55 | 0.33 | 0.43 | *0.07 | 0.37 | 0.23 | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | mg/L | 0.2-1.0 |
| 氯鹽 | 41.5 | 40.4 | 41.8 | 45.0 | 30.6 | 35.6 | 38.4 | 36.5 | 36.0 | 36.6 | 42.7 | 65.8 | mg/L | 250 |
| 大腸桿菌群 | <1 | <1 | <1 | <1 | *24 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/100mL | 6 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 鉑鈷單位 | 5 |
| 硬度 | 81.2 | 83.2 | 88 | 90.0 | 88.0 | 84.0 | 74.8 | 79.2 | 78.0 | 80.0 | 87.1 | 128 | mg/L | 300 |
| 氨氮 | N.D | N.D | N.D | 0.01 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0.03 | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | 0.004 | N.D | N.D | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | N.D | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 硝酸鹽氮 | 0.48 | 0.55 | 0.34 | 0.18 | 0.14 | 0.54 | 0.10 | 0.08 | 0.55 | 0.28 | 0.39 | 0.38 | mg/L | 10 |
| 硫酸鹽 | 44.3 | 48.1 | 60.5 | 51.7 | 42.2 | 46.2 | 48.9 | 40.6 | 43.5 | 45.6 | 46.3 | 45.8 | mg/L | 250 |
| 總溶解固體 | 186 | 167 | 224 | 249 | 205 | 165 | 177 | 176 | 203 | 207 | 316 | 260 | mg/L | 500 |
| 總菌落數 | <5 | <5 | <5 | <5 | *1300 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | CFU/mL | 100 |
| 濁度 | 0.25 | 0.70 | 0.70 | 1.1 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.55 | 0.20 | NTU | 2 |
| 總三鹵甲烷 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.02 | 0.05 | *0.09 | *0.08 | - | - | 0.05 | 0.06 | mg/L | 0.08 |

附記 : 不符環保標準以「*」表示。

| 環保局每月檢測清水水質 （96）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢測項目 | 紅山淨水場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位 | 飲用水標準 |
|  | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| pH | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 |  | 6.0-8.5 |
| 自由餘氯 | 0.33 | 0.50 | 0.46 | 0.24 | *0.16 | 0.47 | 0.25 | *0.17 | 0.61 | 0.42 | 0.34 | 0.25 | mg/L | 0.2-1.0 |
| 氯鹽 | 116 | 162 | 167 | 141 | 136 | 115 | 113 | 146 | 155 | 159 | 167 | 167 | mg/L | 250 |
| 大腸桿菌群 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/100mL | 6 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | *10 | <5 | <5 | <5 | <5 | 鉑鈷單位 | 5 |
| 硬度 | 152 | 183 | 184 | 144 | 188 | 139 | 129 | 143 | 172 | 176 | 186 | 196 | mg/L | 300 |
| 氨氮 | N.D | N.D | N.D | N.D | 0.09 | N.D | N.D | 0.01 | N.D | 0.03 | 0.03 | N.D | mg/L | 0.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | 0.002 | N.D | 0.001 | 0.002 | 0.023 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | mg/L | 0.1 |
| 硝酸鹽氮 | 2.31 | 0.49 | 1.69 | 2.72 | 1.28 | 2.82 | 4.15 | 2.10 | 0.69 | 0.49 | 0.21 | 0.16 | mg/L | 10 |
| 硫酸鹽 | 58.3 | 73.3 | 65.8 | 47.1 | 51.8 | 55.4 | 52.0 | 56.5 | 79.3 | 70.9 | 72.7 | 85.1 | mg/L | 250 |
| 總溶解固體 | 386 | 488 | *556 | 476 | 492 | 384 | 415 | 462 | 484 | 498 | *525 | 466 | mg/L | 500 |
| 總菌落數 | <5 | 12 | <1 | <5 | 78 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | CFU/mL | 100 |
| 濁度 | 0.40 | 0.50 | 0.95 | 0.55 | 0.15 | 0.15 | 0.55 | 0.45 | 0.15 | 0.65 | 0.20 | 0.35 | NTU | 2 |
| 總三鹵甲烷 | 0.06 | 0.08 | - | - | 0.01 | *0.09 | 0.07 | 0.06 | - | - | *0.09 | 0.07 | mg/L | 0.08 |

附記 : 不符環保標準以「*」表示。

| 環保局每月檢測清水水質 （96）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢測項目 | 龍蟠山水塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位 | 飲用水標準 |
|  | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |
| pH | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | 6.0-8.5 |
| 自由餘氯 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.26 | 0.22 | 0.53 | 0.46 | 0.59 | 0.62 | 0.52 | 0.31 | 0.60 | mg/L | 0.2-1.0 |
| 氯鹽 | 31.5 | 187 | 171 | 39.7 | 153 | 38.7 | 65.3 | 103 | 159 | 168 | 178 | 194 | mg/L | 250 |
| 大腸桿菌群 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/100mL | 6 |
| 色度 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 鉑鈷單位 | 5 |
| 硬度 | 38.6 | 188 | 144 | 58.0 | 190 | 63.4 | 79.2 | 95.0 | 172 | 164 | 174 | 204 | mg/L | 300 |
| 氨氮 | N.D | N.D | 0.06 | N.D | 0.09 | N.D | N.D | 0.01 | N.D | N.D | N.D | N.D | mg/L | 0.1 |
| 亞硝酸鹽氮 | 0.001 | N.D | 0.006 | N.D | 0.004 | N.D | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | N.D | mg/L | 0.1 |
| 硝酸鹽氮 | 8.00 | 0.41 | 4.22 | 8.44 | 1.10 | 7.59 | 6.73 | 5.76 | 0.78 | 0.53 | 0.40 | 0.19 | mg/L | 10 |
| 硫酸鹽 | 7.84 | 81.6 | 49.2 | 11.1 | 57.8 | 10.5 | 20.9 | 32.3 | 76.9 | 73.6 | 75.8 | 97.0 | mg/L | 250 |
| 總溶解固體 | 195 | 448 | 494 | 219 | 495 | 242 | 274 | 343 | 450 | 494 | *577 | 496 | mg/L | 500 |
| 總菌落數 | <5 | 18 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | CFU/mL | 100 |
| 濁度 | 0.40 | 0.55 | 1.00 | 0.65 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.70 | 0.35 | 0.35 | 0.65 | 0.40 | NTU | 2 |
| 總三鹵甲烷 | N.D | 0.07 | - | - | 0.01 | N.D | N.D | 0.01 | - | - | 0.05 | 0.05 | mg/L | 0.08 |

附記 : 不符環保標準以「*」表示。